ESP32 flashen

Installatie tools (eenmalig)

Zorg ervoor dat de J-link aangesloten is aan de PC

Open zadig 2.6

Klik op “List all devices”

Selecteer J-Link en klik op “replace driver”

Flashen

- Sluit de JTAG aan op de print, houdt GPIO 0 van de ESP32 aan de GND, zoals aangegeven in onderstaand plaatje. Zet vervolgens de print aan.

- Open in de openocd-esp32/bin folder een command prompt

- Wis de ESP32 door de volgende commando’s achtereenvolgens uit te voeren:

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "program_esp ESP32_Myomed.ino.bootloader.bin 0x1000 verify exit"

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "program_esp ESP32_Myomed.ino.partitions.bin 0x8000 verify exit"

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "program_esp boot_app0.bin 0xe000 verify exit"

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "program_esp ESP32_Myomed.ino.esp32.bin 0x10000 verify exit"

- Flash vervolgens de ESP32 door de volgende commando’s uit te voeren:

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "flash erase_sector 0x1000 0x5fff exit"

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "flash erase_sector 0x8000 exit"

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "flash erase_sector 0xe000 exit"

- openocd.exe -f ..\share\openocd\scripts\interface\jlink.cfg -f ..\share\openocd\scripts\board\esp-wroom-32.cfg -c "flash erase_sector 0x10000 exit"

- De ESP32 is nu voorzien van software